【中盛益华港口视频监控系统解决方案(图)】PjTime_COM视频监控 解决方案

一、项目概述

随着国家经济建设的发展，港口业务发展迅速，内陆港和进出口港都对港口业务建设的数字化提出了很高的要求，数字化港口是港口建设的发展方向。运用数字监控系统将大大地提高海关边检部门的工作效率，有效的减少海关边检监护人员。

为实现各级港政部门对各港口企业安全及保安等生产作业场所、防护区域图像、声音、报警数据的远程监视、监测、控制功能；为达到港政部门对各港口企业生产作业实时、集中监管的需求，目前需要把各港口企业视频监控系统接入到所属地市级港政部门，从而进一步建设全国港口远程网络视频监控平台。交通部通过监控平台进行保安核验和应急指挥。各级港政部门通过建设好的远程网络视频监控平台，可以实现各级港政部门通过网络随时查看各港口企业安全及保安情况，并能对港口企业安全及保安进行工作指导，实现集中远程监控

二、需求分析

码头监控的区域

远程网络视频监控平台对港口企业（码头经营人）的监控区域包括：

集装箱码头、保税仓库等货物集散地的监控；

海关监管的重点场所；

帮助海关边检部门掌握辖区动态，开展反偷渡工作；

码头前沿的船港界面；

危险货物作业过程；

重大危险源；

引航；

港口设施保安计划落实情况；

进出港车辆、人员、船舶、货物；

地市级、省级、交通部系统可完成功能

根据请求触发视频数据在网络上传送；

支持1/4/6/7/8/9//10/12/13/16画面等多种画面显示图像；

支持同时接入16路视频信号；

支持同时在电视墙、pc机上显示指定图像；

支持预设的自动轮巡功能，可自定义时间与所显示的监控点；

可设置计划录像和手动实时录像，可实现报警输入自动启动录像功能；

可实现双向语音对讲；

实时图片抓拍功能；

根据日期、时间、摄像机编号、录像类型、位置及报警、事件类型的多种录像查询方式；

已存储录像可以采用正常速度、加倍速度回放；

可以对前端摄像点完成云台的上下、左右以及光圈、缩放、预设位等控制功能；

可对前端摄像点进行参数配置修改功能；

保安事件、安全事故进行实时视频指挥；

传输的图像清楚流畅，没有延迟；

支持网络存储和本地存储；

其他需要通过视频手段实现的管理需求；

根据不同的管理权限和级别，划分功能上的区分。

三、网络视频产品的采用分析

在港口的建设中更多的要考虑港口的视频监控不是小范围的监管，而是要把全国范围内的港口经营企业的营业场所和安全控制监管起来，基于此，在港口视频监控中采用摄像机+网络视频服务器进行图像的采集及传输压缩，后台采用具有全球先进水平的网络视频监控管理系统。由于网络视频服务器的体积少、安装便捷，更适合港口视频监控的大环境应用。可以就近安装在监控点处，然后直接接入到网络当中去。这样就形成了以网络视频服务器为核心的前端系统。虽然形成了图像的传输环境，但是对于港口视频监控来讲，更多的是在网络后台的管理与控制。通过远程的调控就可以轻松的调度和监看。对于全国的港口的行政管理部门正是集这种需求为一体，建设打造新型港口视频监控模式。统一平台、统一管理。我公司的网络视频监控管理系统正是集港口行政管理部门之所需，结合最先进的视频监控技术，强大的产品研发能力及良好的产品工艺等。全力配合港口行政部门建设和谐安全的现代港口。

四、全国港口远程网络视频监控建设方案

码头视频前端接入与传输

在全国港口监控点多而杂及现场环境多样性等特点，前端摄像机的接入方式不可能采用相同的接入的方式，更多的是要考虑到监控点的地理位置及网络普及情况，再行设计相应的网络接入方式，可以采用有线和无线两种处理方式。同时目前各港口的视频建设情况，主要是各个港务公司都有相应的初期模拟视频监控系统，是独立工作模式，实现简单的监看及云台控制，未形成一套成熟的管理系统。而且与上级监管部门没有任何联系纽带。CSVision远程网络视频监控系统结合上述这一情况，将功能单一、组网复杂、未联网的港口视频监控提升到一个现代化领域中。使港口的建设实现统一的统一监管平台，保障港口各项目业务安全、快速运转。

港口视频监控前端的布控点主要是对码头前沿的船港界面、集装箱作业过程、危险货物作业过程、重大危险源、引航、进出港车辆、人员、船舶、货物及保安演练等进行实时监控，前端摄像机的选择可以根据性质的不同采用日夜两用的、固定的枪机、球机等不同型号、不同规格的产品，这个可以在项目确定到固定点数后到现场进行实地调查。然后再确定使用某一款摄像机。

针对已有的港务公司目前形成的原来的视频监控系统，我们可以采用我公司研发的集成产品—网络数字矩阵，保持原来投入的基础上进行数字网络化改造。

根据目前港口的情况，我公司可以根据现场的情况采用不同的视频接入方式。具体接入方式如下：

网络数字矩阵视频接入

对于各个港务公司已建设完成的DVR系统，为了节约再次投入的成本，保留并利用原来的设备，CSVision系统采用一款集成产品，这里暂且命名为网络数字矩阵。下面是对该硬件设备的描述：

由于DVR的输入是模拟信号，主流DVR一般是8路、16路、32路模拟输入，所以需要网络数字矩阵按照型号的不同，支持8-32模拟视频输入，8-32路视频本地环通输出，同时支持一个网络接口输出经过编码的数字化图像信号。

我们可以看出，网络数字矩阵的引入，不会对以有的DVR系统产生影响，同时能过通过网络有选择性的将视频信号往上级部门传输。保障了录像和图像抽查业务的正常工作。通过网络数字矩阵的485口还可以控制前端镜头的云台。

具体接入方式：

对于已形成的DVR的港务公司，可以把原来的DVR与前端监控点之间网络数字矩阵进行连接，经过我们再次开发的矩阵具有原来的特性，同时还具有网传功能。例如：1台16路的网络数字矩阵，可以接入16路视频输入，16路视频输出，这16路视频输出与原有的DVR进行连接，同时这款矩阵还提供网络接口，把16路视频图像进行压缩编码然后进行网传。

优点：

网络数字矩阵采用网络视频服务器，无开发周期，并能够保证低带宽条件下图像传输的实时性和流畅性。同时由于配套软件系统的支持，整个数字化平台业务的拓展也非常顺畅。

注意事项：

对已建成DVR系统的地方，引入网络数字矩阵，需要相应的成本、安装和维护。

网络数字矩阵拓扑图

无线网络视频接入

港口因为复杂的地理位置和特殊功能造成了传统网络利用上的不便。由于布线及传输距离方面的限制。在通常情况下，由于监控点分布在较广阔的范围内，并且与监控中心的距离较远，利用传统的有线连接方式，线路铺设成本高昂，而且施工周期长。而无线网络（CDMA，802.11）具有高移动性、强保密性、抗干扰性和架设与维护便捷等特点。特别适合于在位置变动频繁、要求扩展性强，以及不方便铺设有线网络的情况下使用。

根据前端监控点的不同需要，安装相应不相种类和型号的摄像机和采用不同的网络传输方式

摄像机+无线网络视频服务器（CDMA）

摄像机+网络视频服务器+802.11(微波)

摄像机+有线网络视频服务器

在每个监控点安装一个或多个配置完善的室外监控摄像机，每个视频配置一个无线网络视频服务器（CDMA）或配置一个单路视频服务器和一个无线网桥，视频编码器将视音频信息压缩编码后再通过网络传输到监控中心的视频管理服务器上。

同时视频服务器也可以接入报警设备，当现场有突发事件发生时，及时报警。

无线网络结构拓扑图

港务公司监控中心

对于已有的DVR监控系统的港务公司可继续延用DVR管理系统进行监看和管理前端的镜头，对于新建设的港务公司监控系统，可在港务公司配置PC机，安装CSVision远程网络视频监控视频监控系统。通过PC机对前端的图像进行管理与浏览。同时通过网络将视频图像向上一级监管中心进行图像转发。并可以利用编码器把图像还原上传到电视墙上。

港务公司原则为局域网运作环境，所以网络带宽是足够的，通过CSVision客户端软件可以看到整个港务公司的全部图像。可以采取用1分屏、4分屏、6分屏、8分屏、9分屏、10分屏、12分屏或者16分屏方式显示方式，也可以通过个性化设置布局，后而设置巡视组，进行分时轮询自定义画面。

具体资源配置：

专用服务器：安装港口视频监控管理系统服务器端软件。

PC机客户端：安装港口视频监控管理系统客户端软件。

视频解码器：用于对传回到指挥中心的视频图像进行解码还原为模拟信号上传电视墙。

CRT高清晰电视与平版电视：用于还原后模拟图像的显示。

磁盘阵列：用于图像信息的存储。

电视墙应用

通过网络视频解码器把传回到监控中心的视频信息解码还原上传到电视墙上，具体的实现方式是：CRT电视或平版电视的视频端与网络视频解码器的BNC端相接，视频解码器的RJ-45口通过网络与监控中心的交换机进行相联，这样就可以实时解码上传，具体上传哪路的图像信息，可以通过CSVision港口视频监控管理系统的客户端来进行配置。具体参见详细的用户手册。

存储录像

港口视频监控的视频图像的存储采用分布式存储在各个港务公司，同时也可以集中存储在上级监管中心，但是相应的带宽的要求会更高些，可以采集远程上传，将图像上传到上一级监管中心，进行远程浏览，如果需要存储时即时存储。港务公司存储设备选择磁盘阵列，同时在各个监控客户端也可以根据用户的需要进行有选择的存储和抓拍操作。

地市级港口行政管理部门监控中心

作为高一级别的音视频管理中心的地市级港口行政管理部门，可以对其下的港务公司的视音频信息进行实时浏览、信息存储、远程控制等管理。而且最主要是的将视音频信号转发到上一级的监控管理中心。

在地市级港口监控中心的监控中心设定目录管理服务器，安装CSVision远程网络视频监控综合管理系统。系统通过网络对其下所有的视音频信号上传到上一级音视频目录管理中心。

目前可以考虑到地市级的网络环境的影响，地市级港口行政管理部门可以采用分时分点、重点访问、监看的方式，保证实时浏览16路图像。这样可以把带宽控制在8-13M。同时我们的客户端软件强大的功能，可以使此管理中心的管理人员实时监看、实时控制前端、实时安排计划实施、实时接收报警信息、实时了解系统运行情况等。

省级及交通部监管中心

省级监控中心和交通部监管中心做为港务公司管理的更高一层管理者，无论从整体规划和管理职能方面都具有更高一级的管理权限。一方面可以同时设立CSVision监管服务器进行资源的统一调配与管理。也可以依据地市级的监控中心配置的权限进行图像调看与控制。对于全国范围内的港口联网，要求在省级监控中心及交通部监管中心同时设立服务器，形成多服务器分布式架构的形成，方便扩展，可靠应用。

省级监控中心及交通部监管中心作为监看浏览中心，通过CSVision客户端软件可以实现多种分屏管理，在省级及交通部监控中心可以同时浏览16分屏的实时图像，这样每级的带宽控制在8-16M，管理人员同样可以实现实时监看、实时控制前端、实时安排计划实施、实时接收报警信息、实时了解系统运行情况等。

五、网络传输

在港口视频监控系统建设中，需要足够的网络带宽资源来支持全部的视频图像传输。各个港务公司采用内部局域网进行图像传输，地市级港务管理部门、省级及交通部均采用交通专网进行图像传输，由于交通带宽有限，最终浏览的视频路数将会受到数量限制。

六、系统特点

专业级图像质量

图像处理标准：MPEG-4（D1）

图像解析度：704×576（PAL）；704*480(NTSC)

图像帧率：25帧/秒（PAL）；30帧/秒(NTSC)

强大的分布式架构、多级联网

港务公司、省、地市、交通部服务器可以扩容到无限级数；

每个级别服务器的数量没有限制。

在各服务器间构建多叉树的拓扑结构，实现分级和分层管理。

合理的网络流量分配与控制

对于港口视频监控要保障图像的有效传输，必须平衡网络和存储负载

支持网络的组播和单播

系统冗余与备份

在港口监控中，对于比较重要的服务器，可以采用双机备份。实现多冗余、互备份的功能；

支持单服务器双机备份功能，增加了单服务器的稳定性。

双码流录像

支持双码流技术；

用户可以使用不同的码流实时浏览和录制图像；

优化使用网络带宽，控制浏览质量和存储质量。

流式录像回放

采用流式回放技术，港口行政管理人员可以独立回放服务器上的录像文件。

友好的后期编辑工具支持标准AVI文件的转换，支持文件拼接等功能可以使港口职能部门对图像资料进行再编辑和使用。

每个客户端可以同时回放16路图像。

用户权限分级管理

基于多级服务器架构，每级服务器负责创建和管理本级用户；

上级服务器用户可以调看下级服务器的音视频资料，控制下级服务器管理的设备。

分布式的存储管理

支持多种存储方案，提供全网共享的无限存储能力和存储空间；

把图像存储分布在各港务公司的分布式存储能同时解决网络带宽和存储成本问题；

港口视频监控中单台服务器支持128路图像7x24小时录像。

实时报警

联动报警延迟不超过200毫秒。系统提供多种报警联动方式；保障港口安全运作。

特色的防区联动报警为港口视频监控建设提供高效和专业的报警处理模式。

强大的心跳管理

具有大型视频监控系统不可或缺的心跳管理模块；

通过心跳管理，系统可以实现对设备、客户端和分布式中央管理服务器工作上下文的监测；

真正实现系统自诊断、故障切换、故障弱化。

定制开发与第三方系统集成

可为港口信息化部门定制开发其它功能模块，提供自主开发的OCX控件与DLL动态链接库，实现与港口其它功能系统的无缝集成。